Informatorische Lesefassung

Stand: 02.02.2026

UTILTS Anwendungshandbuch

| Version: | 1.1 |
| --- | --- |
| Stand MIG: | 1.1e |
| Publikationsdatum: | 01.04.2026 |
| Autor: | BDEW |

Disclaimer

Die PDF-Datei ist das allein gültige Dokument.

Die zusätzlich veröffentlichte Word-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der PDF-Datei. Diese Word-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht unter dem Vorbehalt, zukünftig eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Word-Datei einzuführen.

Zusätzlich werden zur PDF-Datei auch XML-Dateien als optionale Unterstützung gegen Entgelt veröffentlicht.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	4

2	Aufbau des Dokumentes	4

3	Übersicht der Pakete in der UTILTS	4

4	Inhalte der Berechnungsformel	5

4.1	Übermittlung einer Vielzahl von Berechnungsformeln in einem Vorgang	5

4.1.1	SG6 Verwendungszeitraum der Daten	5

5	Anwendungsfall Übermittlung der Berechnungsformel	8

6	Hinweise zu den Anwendungsfällen zur Übermittlung einer Definition	17

6.1	Hinweis zum Anwendungsfall „Übermittlung Übersicht Zählzeitdefinitionen“	17

6.2	Hinweis zum Anwendungsfall „Übermittlung Übersicht Schaltzeitdefinitionen“	17

6.3	Hinweis zum Anwendungsfall „Übermittlung Übersicht Leistungskurvendefinitionen“	17

7	Anwendungsfall Übermittlung Übersicht Definitionen	18

8	Hinweise zu Anwendungsfällen zur Übermittlung einer ausgerollten Definition	25

8.1	Hinweise zum Anwendungsfall „Übermittlung einer ausgerollten Zählzeitdefinition“	25

8.2	Hinweise zum Anwendungsfall „Übermittlung einer ausgerollten Schaltzeitdefinition“	25

8.3	Hinweise zum Anwendungsfall „Übermittlung einer ausgerollten Leistungskurvendefinition“	26

8.4	Befüllungslogik der DTM-Segmente einer ausgerollten Zählzeitdefinition	27

8.5	Befüllungslogik der DTM-Segmente einer ausgerollten Schaltzeitdefinition	27

8.6	Befüllungslogik der DTM-Segmente einer ausgerollten Leistungskurvendefinition	28

9	Anwendungsfall Übermittlung der ausgerollten Definitionen	30

10	Änderungshistorie	40

# Vorwort

Dieses Anwendungshandbuch gilt für die Regelungen des deutschen Energiemarktes für Strom. Im Fokus stehen die Anforderungen zur Übermittlung der Berechnungsformel und den Definitionen. Dieses Anwendungshandbuch stellt die Beschreibung der Anwendung der UTILTS-Nachrichtenbeschreibung dar.

Das vorliegende Anwendungshandbuch ist immer in Verbindung mit der Nachrichtenbeschreibung des Nachrichtentyps UTILTS zu interpretieren, da nur alle Dokumente im Zusammenhang und im Gesamtkontext mit den Prozessen eine Implementierung ermöglichen. Es gilt immer die angegebene Nachrichtenbeschreibung.

Die Nachrichtenbeschreibung und das Anwendungshandbuch werden durch den BDEW gepflegt.

# Aufbau des Dokumentes

In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definition zur Tabellennotation ist den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.

# Übersicht der Pakete in der UTILTS

| Paket | Paketvoraussetzung(en) | Bedingungen |
| --- | --- | --- |
| [1P] | -- | Hinweis: Das ist das Standardpaket, wenn keine Bedingung zum Tragen kommt, z. B. im COM-Segment. |
| [2P] | [25] ⊻ [62] ⊻ [63] | [25] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF [62] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle MSB [63] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle NB |
| [3P] | [25] ⊻ [63] | [25] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF [63] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle NB |
| [4P] | [11] ⊻ [15] | [11] Wenn in SG8 SEQ+Z37 SG9 CCI+++Z86 CAV+Z69/Z70 (Addition / Subtraktion) vorhanden, darf es in dem Vorgang beliebig viele weitere SG8 SEQ+Z37 mit identischem Rechenschrittidentifikator mit derselben Zeitraum-ID geben, die jedoch ausschließlich die Operatoren Z69/Z70 enthalten dürfen [15] Wenn in einem SG5 IDE+24 nur eine SEQ+Z37 mit einer SG8 RFF+Z19 (Messlokation) und derselben Zeitraum-ID vorhanden ist |
| [5P] | [11] | [11] Wenn in SG8 SEQ+Z37 SG9 CCI+++Z86 CAV+Z69/Z70 (Addition / Subtraktion) vorhanden, darf es in dem Vorgang beliebig viele weitere SG8 SEQ+Z37 mit identischem Rechenschrittidentifikator mit derselben Zeitraum-ID geben, die jedoch ausschließlich die Operatoren Z69/Z70 enthalten dürfen |
| [6P] | [13] | [13] Wenn in SG8 SEQ+Z37 SG9 CCI+++Z86 CAV+Z80/Z81 (Divisor / Dividend) vorhanden, muss in diesem Vorgang genau eine zweite SG8 SEQ+Z37 mit identischen Rechenschrittidentifikator und derselben Zeitraum-ID vorhanden sein, sodass das eine SG8 SEQ+Z37 den Operator Z80 (Divisor) und das andere SG8 SEQ+Z37 den Operator Z81 (Dividend) enthält |
| [7P] | [14] | [14] Wenn in SG8 SEQ+Z37 SG9 CCI+++Z86 CAV+Z82 (Faktor) vorhanden, darf es in dem Vorgang beliebig viele weitere SG8 SEQ+Z37 mit identischem Rechenschrittidentifikator und derselben Zeitraum-ID geben, die jedoch ausschließlich CAV+Z82 enthalten |
| [8P] | [12] | [12] Wenn in SG8 SEQ+Z37 SG9 CCI+++Z86 CAV+Z83 (Positivwert) vorhanden, darf es in dem Vorgang keine weitere SG8 SEQ+Z37 mit identischem Rechenschrittidentifikator und derselben Zeitraum-ID geben |
| [9P] | X [50] ∧ [528] | [50] In jedem DE2379 dieses DTM-Segments innerhalb eines IDE+24 (Vorgangs) muss der gleiche Code angegeben werden [528] Hinweis: Dieser Code ist anzugeben, wenn es sich um eine jährlich zu übermittelnde Definition handelt |
| [10P] | X [50] ∧ [527] | [50] In jedem DE2379 dieses DTM-Segments innerhalb eines IDE+24 (Vorgangs) muss der gleiche Code angegeben werden [527] Hinweis: Dieser Code ist anzugeben, wenn es sich um eine einmalig zu übermittelnde Definition handelt |

# Inhalte der Berechnungsformel

Die Berechnungsformel stellt die Formel zur Berechnung der Werte der Markt- bzw. Netzlokation unter Angabe der notwendigen Messlokationen und weiterer notwendiger Parameter dar. Dabei wird angegeben, wie die Werte der einzelnen Messlokationen zur Berechnung der Werte der Markt- bzw. Netzlokation zu nutzen sind.

Im Fall, dass die Formel zur Berechnung der Werte der Markt- bzw. Netzlokation nicht im Rahmen der UTILTS für einen Verwendungszeitraum übermittelt werden kann, ist im Segment STS+Z23 „Status der Berechnungsformel“ der Code Z34 „Berechnungsformel muss beim Absender angefragt werden“ anzugeben. Zusätzlich muss in diesem Fall ein Ansprechpartner des NB angegeben werden, um eine bilaterale Übermittlung der Berechnungsformel durchführen zu können.

Im Fall, dass die Formel zur Berechnung der Werte der Markt- bzw. Netzlokation keine Rechenoperation für einen Verwendungszeitraum besitzt und somit die Energiemenge der Markt- bzw. Netzlokation durch genau eine Messlokation gemessen wird, ist im Segment STS+Z23 Messlokation „Status der Berechnungsformel“ der Code Z40 „Berechnungsformel besitzt keine Rechenoperation“ anzugeben.

Im Fall, dass die Formel zur Berechnung der Werte der Markt- bzw. Netzlokation für einen Verwendungszeitraum nicht vorhanden ist, da die Energiemenge der Markt- bzw. Netzlokation durch keine Messlokation gemessen wird, ist im Segment STS+Z23 Messlokation „Status der Berechnungsformel“ der Code Z41 „Berechnungsformel nicht erforderlich“ anzugeben.

## Übermittlung einer Vielzahl von Berechnungsformeln in einem Vorgang

Der NB kann in einem Vorgang maximal 9 Zeitscheiben und somit die zeitliche Veränderung der Berechnungsformel für eine Markt- bzw. Netzlokation übermitteln. Im Folgenden wird, das in der UTILTS verwendete Verfahren erläutert.

### SG6 Verwendungszeitraum der Daten

Das SG6 „Verwendungszeitraum der Daten“ enthält drei Segmente:

RFF „Verwendungszeitraum der Daten“

  - DE1153 „Qualität des Zeitraums“

  - DE1156 „Zeitraum-ID“

DTM+Z25 „Verwendung der Daten ab“

DTM+Z26 „Verwendung der Daten bis“

Beschreibung DE1153 „Qualität des Zeitraums“

Mit den Codes des DE1153 „Qualität des Zeitraums“ des RFF „Verwendungszeitraum der Daten“ beschreibt der NB die Qualität des Zeitraums, der mit den in derselben SG6 „Verwendungszeitraum der Daten“ enthaltenen Segmenten definiert wird.

Codes für den NB:

- Z49 „Gültige Daten“

Die Berechnungsformel ist in dem beschriebenen Zeitraum prozessual zu verwenden

- Z53 „Keine Daten“

Für LF und MSB als empfangende Berechtigte gilt: Es wird vom Verantwortlichen keine Berechnungsformel für den beschriebenen Zeitraum bereitgestellt, da keine Berechtigung für den Empfänger während dieses Zeitraums vorliegt.

Der MSB gibt in der Antwort auf die Übermittlung der Berechnungsformel keine Qualitätsrückmeldung auf die Berechnungsformeln. Daher ist die SG6 „Verwendungszeitraum der Daten“ in dem Anwendungsfall mit dem Prüfidentifikator 25010 auch nicht vorhanden.

Beschreibung DE1156 „Zeitraum-ID“

Die Zeitraum-ID, die im DE1156 „Zeitraum-ID" erfasst wird, dient dazu, dem RFF „Verwendungszeitraum der Daten" sowie den DTM+Z25 „Verwendung der Daten ab" und DTM+Z26 „Verwendung der Daten bis" innerhalb derselben SG6 „Verwendungszeitraum der Daten" eine eindeutige Identifikationsnummer zuzuweisen.

Die im selben Vorgang genannten Berechnungsformeln, die sich auf den spezifizierten Zeitraum beziehen, verweisen mittels der Zeitraum-ID auf diesen. Dabei erfolgt die Referenzierung im Kontext der Segmentgruppe SG8 „Energiemenge der Markt- bzw. Netzlokation“ und der SG8 "Bestandteil des Rechenschritts" über das DE1154 im RFF-Segment "Referenz auf eine Zeitraum-ID" des jeweiligen SEQ-Segments.

Für den NB ist festgelegt, dass innerhalb eines Vorgangs das Segment SG6 „Verwendungszeitraum der Daten", welches durch DTM+Z25 „Verwendung der Daten ab" und DTM+Z26 „Verwendung der Daten bis" den frühesten Zeitraum kennzeichnet, stets mit der Ziffer „1" beginnt, unabhängig davon, ob in DE1153 „Qualität des Zeitraums" der Code Z49 „Gültige Daten" oder Z53 „Keine Daten" angegeben wird. Innerhalb eines Vorgangs erfolgt die Zählung der SG6 „Verwendungszeitraum der Daten" vom ältesten bis zum jüngsten Zeitraum in aufsteigender Reihenfolge in ganzen Zahlen und ohne Unterbrechungen.

Die Zeitachse ergibt sich somit aus der Kombination der Zeitraum ID im DE1156, welche immer bei dem ältesten Zeitraum mit 1 beginnt und der „Qualität des Zeitraums“ im DE1153. Dies ermöglicht somit Zeitachsen in den unterschiedlichen Qualitäten (DE1153) mit voneinander Abweichenden Zeiträumen zu übertragen.

Beschreibung DTM+Z25 „Verwendung der Daten ab“

Das DTM+Z25 „Verwendung der Daten ab" gibt den Startzeitpunkt des Zeitraums an, der im selben SG6 "Verwendungszeitraum der Daten" beschrieben wird.

Für den Anwendungsfall „Berechnungsformel“ (Prüfidentifikator 25001) ist festgelegt, dass im DTM+Z25 „Verwendung der Daten ab" des SG6 „Verwendungszeitraum der Daten" mit dem ältesten Zeitraum im Vorgang, der darauffolgenden Tag 0:00 Uhr deutscher Zeit des in der Nachricht im DE2380 genannten Tages des DTM+137 „Nachrichtendatum“ steht oder ein älterer Tag.

Für den Anwendungsfall „Berechnungsformel“ (Prüfidentifikator 25001) gilt, dass das Datum im DTM+Z25 „Verwendung der Daten ab" des SG6 "Verwendungszeitraum der Daten", welches nicht den ältesten Zeitraum im selben Vorgang darstellt, immer mit dem Datum aus dem DTM+Z26 „Verwendung der Daten bis" des direkt vorhergehenden, also älteren Zeitraums einer SG6 „Verwendungszeitraum der Daten" im selben Vorgang übereinstimmen muss. Dadurch wird gewährleistet, dass zwischen den aufeinanderfolgenden SG6 „Verwendungszeitraum der Daten" keine zeitlichen Lücken entstehen.

Beschreibung DTM+Z26 „Verwendung der Daten bis“

Das DTM+Z26 „Verwendung der Daten bis" gibt den Endzeitpunkt des Zeitraums an, der im selben SG6 "Verwendungszeitraum der Daten" beschrieben wird.

Das SG6 „Verwendungszeitraum der Daten“ mit dem jüngsten Zeitraum in einem Vorgang darf kein DTM+Z26 „Verwendung der Daten bis“ enthalten. Damit wird ausgesagt, dass für den jüngste Zeitraum keinen Zeitpunkt existiert, zu dem dieser endet und sich somit dieser Zeitraum bis in die "Unendlichkeit" erstreckt.

# Anwendungsfall Übermittlung der Berechnungsformel

| EDIFACT Struktur | Beschreibung; Berechnungsformel; Antwort auf Berechnungsformel; Bedingung. Kommunikation von; NB an MSB / LF NBA an NBN; MSB an NB. Prüfidentifikator; 25001; 25010. |
| --- | --- |
| Nachrichten-Kopfsegment |  |  |  |
| UNH; 00001. | Muss; Muss. |  |
| UNH; 0062. | Nachrichten-Referenznummer; X; X. |  |
| UNH; 0065. | UTILTS; Netznutzungszeiten-Nachricht; X; X. |  |
| UNH; 0052. | D; Entwurfs-Version; X; X. |  |
| UNH; 0054. | 18A; Ausgabe 2018 - A; X; X. |  |
| UNH; 0051. | UN; UN/CEFACT; X; X. |  |
| UNH; 0057. | 1.1e; Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung; X; X. |  |
| Beginn der Nachricht |  |  |  |
| BGM; 00002. | Muss; Muss. |  |
| BGM; 1001. | Z36; Berechnungsformel; X; X. |  |
| BGM; 1004. | Dokumentennummer; X; X. |  |
| Nachrichtendatum |  |  |  |
| DTM; 00003. | Muss; Muss. |  |
| DTM; 2005. | 137; Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit; X; X. |  |
| DTM; 2380. | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert; X [931][494]; X [931][494]. | [494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00 |
| DTM; 2379. | 303; CCYYMMDDHHMMZZZ; X; X. |  |
| MP-ID Absender |  |  |  |
| SG2 |  | Muss; Muss. |  |
| SG2; NAD; 00004. | Muss; Muss. |  |
| SG2; NAD; 3035. | MS; Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender; X; X. |  |
| SG2; NAD; 3039. | MP-ID; X [1]; X [1]. | [1] Nur MP-ID aus Sparte Strom |
| SG2; NAD; 3055. | 9; GS1; X; X. 293; DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.); X; X. |  |
| Ansprechpartner |  |  |  |
| SG3 |  | Muss [2] Kann; Muss [61] Kann. | [2] Wenn SG5 STS+Z23+Z34 (Berechnungsformel muss beim Absender angefragt werden) in einem SG5 IDE vorhanden [61] Wenn in einem STS+E01 im DE9013 (Status der Antwort) ein Antwortcode aus dem Cluster Ablehnung vorhanden ist |
| SG3; CTA; 00005. | Muss; Muss. |  |
| SG3; CTA; 3139. | IC; Informationskontakt; X; X. |  |
| SG3; CTA; 3412. | Name vom Ansprechpartner; X; X. |  |
| Kommunikationsverbindung |  |  |  |
| SG3 |  |  |  |
| SG3; COM; 00006. | Muss; Muss. |  |
| SG3; COM; 3148. | Nummer / Adresse; X (([939][53]) ⊻ ([940][54])) ∧ [530]; X (([939][53]) ⊻ ([940][54])) ∧ [530]. | [53] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist [54] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist [530] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen |
| SG3; COM; 3155. | EM; Elektronische Post; X [1P0..1]; X [1P0..1]. FX; Telefax; X [1P0..1]; X [1P0..1]. TE; Telefon; X [1P0..1]; X [1P0..1]. AJ; weiteres Telefon; X [1P0..1]; X [1P0..1]. AL; Handy; X [1P0..1]; X [1P0..1]. |  |
| MP-ID Empfänger |  |  |  |
| SG2 |  | Muss; Muss. |  |
| SG2; NAD; 00007. | Muss; Muss. |  |
| SG2; NAD; 3035. | MR; Nachrichtenempfänger; X; X. |  |
| SG2; NAD; 3039. | MP-ID; X [1]; X [1]. | [1] Nur MP-ID aus Sparte Strom |
| SG2; NAD; 3055. | 9; GS1; X; X. 293; DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.); X; X. |  |
| Vorgang |  |  |  |
| SG5 |  | Muss; Muss. |  |
| SG5; IDE; 00008. | Muss; Muss. |  |
| SG5; IDE; 7495. | 24; Transaktion; X; X. |  |
| SG5; IDE; 7402. | Vorgangsnummer; X; X. |  |
| Meldepunkt |  |  |  |
| SG5 |  |  |  |
| SG5; LOC; 00009. | Muss. |  |
| SG5; LOC; 3227. | 172; Meldepunkt; X. |  |
| SG5; LOC; 3225. | Identifikator; X [950] [501] ⊻ [960] [529]. | [501] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation [529] Hinweis: Verwendung der ID der Netzlokation [950] Format: Marktlokations-ID [960] Format: Netzlokations-ID |
| Status der Antwort |  |  |  |
| SG5 |  |  |  |
| SG5; STS; 00015. | Muss [533]. | [533] Hinweis: Für jeden übermittelten Zeitraum aus der Übermittlung der Berechnungsformel ist genau einmal das Segement anzugeben |
| SG5; STS; 9015. | E01; Status der Antwort; X. |  |
| SG5; STS; 9013. | Code des Prüfschritts; X. |  |
| SG5; STS; 1131. | E_0218; EBD Nr. E_0218; X. |  |
| SG5; STS; 9012. | Zeitraum-ID aus der Übermittlung der Berechnungsformel; X ([914] ∧ [937]) [532]. | [532] Hinweis: Es ist die Zeitraum-ID vom DE1156 aus einem passenden SG6 RFF+Z49/Z53 (Verwendungszeitraum der Daten: "Gültige Daten", "Keine Daten") aus der Übermittlung der Berechnungsformel aus SG6 RFF+TN DE1154 (Referenz Vorgangsnummer (aus Berechnungsformel)) einzutragen [914] Format: Möglicher Wert: > 0 [937] Format: keine Nachkommastelle |
| Status der Berechnungsformel |  |  |  |
| SG5 |  |  |  |
| SG5; STS; 00016. | Muss [2004]. | [2004] Segment ist genau einmal für jede Zeitraum-ID aus dem DE1156 der SG6 RFF+Z49 (Verwendungszeitraum der Daten: "Gültige Daten") anzugeben |
| SG5; STS; 9015. | Z23; Status der Berechnungsformel; X. |  |
| SG5; STS; 4405. | Z33; Berechnungsformel angefügt; X [2P0..9]. Z34; Berechnungsformel muss beim Absender angefragt werden; X [2P0..9]. Z40; Berechnungsformel besitzt keine Rechenoperation; X [2P0..9]. Z41; Berechnungsformel nicht erforderlich; X [3P0..9]. |  |
| SG5; STS; 9013. | Referenz auf Zeitraum-ID; X. |  |
| Bemerkung (Feld für allgemeine Hinweise) |  |  |  |
| SG5 |  |  |  |
| SG5; FTX; 00018. | Muss [2005]. | [2005] Segment ist genau einmal für jede Zeitraum-ID aus dem DE9012 der SG5 STS+E01 ("Status der Antwort") anzugeben, wenn im selben SG5 STS+E01 im DE9013 der Code A99 ("Sonstiges") enthalten ist |
| SG5; FTX; 4451. | ACB; Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise); X. |  |
| SG5; FTX; 4441. | Zeitraum-ID aus der Übermittlung der Berechnungsformel; X. |  |
| SG5; FTX; 4440. | Text für allgemeine Information; X. |  |
| Prüfidentifikator |  |  |  |
| SG6 |  | Muss; Muss. |  |
| SG6; RFF; 00019. | Muss; Muss. |  |
| SG6; RFF; 1153. | Z13; Prüfidentifikator; X; X. |  |
| SG6; RFF; 1154. | 25001; Berechnungsformel; X. 25010; Antwort auf Berechnungsformel; X. |  |
| Referenz Vorgangsnummer (aus Berechnungsformel) |  |  |  |
| SG6 |  | Muss. |  |
| SG6; RFF; 00021. | Muss. |  |
| SG6; RFF; 1153. | TN; Transaktions-Referenznummer; X. |  |
| SG6; RFF; 1154. | Vorgangsnummer; X [534]. | [534] Hinweis: Wert aus SG5 IDE+24 DE7402 mit der die Übermitt-lung der Berechnungsformel erfolgt ist. |
| Verwendungszeitraum der Daten |  |  |  |
| SG6 |  | Muss [531]. | [531] Hinweis: Für weitere Details siehe Kapitel 4.1 "Übermittlung einer Vielzahl von Berechnungsformeln in einem Vorgang" |
| SG6; RFF; 00022. | Muss. |  |
| SG6; RFF; 1153. | Z49; Gültige Daten; X. Z53; Keine Daten; X. |  |
| SG6; RFF; 1156. | Zeitraum-ID; X [914] ∧ [937] [55]. | [55] Es ist der Wert einzutragen, der sich aus der Wiederholungshäufigkeit des SG6 RFF+Z49/ Z53 (Verwendungszeitraum der Daten: Gültige Daten/ Keine Daten) ergibt. Bedeutet: Das erste SG6 RFF+Z49/ Z53 hat somit die „1“, das zweite die „2“, das dritte die „3“ usw. [914] Format: Möglicher Wert: > 0 [937] Format: keine Nachkommastelle |
| Verwendung der Daten ab |  |  |  |
| SG6 |  |  |  |
| SG6; DTM; 00023. | Muss. |  |
| SG6; DTM; 2005. | Z25; Verwendung der Daten ab; X. |  |
| SG6; DTM; 2380. | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert; X [UB1] ∧ ( [56] ⊻ [57]). | [56] Wenn dieses DTM+Z25 (Verwendung der Daten ab) im SG6 RFF (Verwendungszeitraum der Daten) mit der Zeitraum ID "1" im DE1156 ist, muss das Datum der darauffolgende oder ein älterer Tag 0:00 Uhr deutscher Zeit vom DTM+137 DE2380 (Nachrichtendatum) entsprechen [57] Wenn dieses DTM+Z25 (Verwendung der Daten ab) nicht im SG6 RFF+Z49/ Z53 (Verwendungszeitraum der Daten: Gültige Daten/ Keine Daten) mit der Zeitraum ID "1" im DE1156 ist, muss das Datum dem DTM+Z26 (Verwendung der Daten bis) des SG6 RFF+Z49/ Z53 (Verwendungszeitraum der Daten: Gültige Daten/ Keine Daten) mit der nächst niedrigeren Zeitraum ID im DE1156 entsprechen |
| SG6; DTM; 2379. | 303; CCYYMMDDHHMMZZZ; X. |  |
| Verwendung der Daten bis |  |  |  |
| SG6 |  |  |  |
| SG6; DTM; 00024. | Muss [58]. | [58] Wenn im selben SG6 RFF+Z49/ Z53 (Verwendungszeitraum der Daten: Gültige Daten/ Keine Daten) im DE1156 (Zeitraum-ID) eine Zeitraum ID genannt ist, die kleiner ist als in einem anderen SG6 RFF+Z49/ Z53 (Verwendungszeitraum der Daten: Gültige Daten/ Keine Daten) DE1156 (Zeitraum-ID) |
| SG6; DTM; 2005. | Z26; Verwendung der Daten bis; X. |  |
| SG6; DTM; 2380. | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert; X [UB1]. |  |
| SG6; DTM; 2379. | 303; CCYYMMDDHHMMZZZ; X. |  |
| Energiemenge der Markt- bzw. Netzlokation |  |  |  |
| SG8 |  | Muss [2007]. | [2007] Segmentgruppe ist genau einmal für jede Zeitraum-ID aus dem DE9013 der SG5 STS+Z23+Z33 (Berechnungsformel angefügt) anzugeben |
| SG8; SEQ; 00025. | Muss. |  |
| SG8; SEQ; 1229. | Z36; Energiemenge der Markt- bzw. Netzlokation; X. |  |
| Referenz auf eine Zeitraum-ID |  |  |  |
| SG8 |  |  |  |
| SG8; RFF; 00026. | Muss. |  |
| SG8; RFF; 1153. | Z46; Referenz auf Zeitraum-ID; X. |  |
| SG8; RFF; 1154. | Referenz auf Zeitraum-ID; X [914] ∧ [937] [59]. | [59] Es ist die Zeitraum-ID vom DE1156 aus einem passenden SG6 RFF+Z49 (Verwendungszeitraum der Daten) einzutragen [914] Format: Möglicher Wert: > 0 [937] Format: keine Nachkommastelle |
| Referenz auf einen Rechenschritt |  |  |  |
| SG8 |  |  |  |
| SG8; RFF; 00027. | Muss. |  |
| SG8; RFF; 1153. | Z23; Rechenschritt; X. |  |
| SG8; RFF; 1154. | Rechenschrittidentifikator; X [913] [8]. | [8] Rechenschrittidentifikator aus einem SG8 SEQ+Z37 (Bestandteil des Rechenschritts) DE1050 desselben SG5 IDE+24 und derselben Zeitraum-ID wie bei diesem SG8 [913] Format: Mögliche Werte: 1 bis 99999 |
| Bestandteil des Rechenschritts |  |  |  |
| SG8 |  | Muss [2006]. | [2006] Segmentgruppe ist mindestens einmal für jede Zeitraum-ID aus dem DE9013 der SG5 STS+Z23+Z33 (Berechnungsformel angefügt) anzugeben |
| SG8; SEQ; 00028. | Muss. |  |
| SG8; SEQ; 1229. | Z37; Bestandteil des Rechenschritts; X. |  |
| SG8; SEQ; 1050. | Rechenschrittidentifikator; X [913]. | [913] Format: Mögliche Werte: 1 bis 99999 |
| Referenz auf eine Zeitraum-ID |  |  |  |
| SG8 |  |  |  |
| SG8; RFF; 00029. | Muss. |  |
| SG8; RFF; 1153. | Z46; Referenz auf Zeitraum-ID; X. |  |
| SG8; RFF; 1154. | Referenz auf Zeitraum-ID; X [914] ∧ [937] [59]. | [59] Es ist die Zeitraum-ID vom DE1156 aus einem passenden SG6 RFF+Z49 (Verwendungszeitraum der Daten) einzutragen [914] Format: Möglicher Wert: > 0 [937] Format: keine Nachkommastelle |
| Referenz auf die ID einer Messlokation |  |  |  |
| SG8 |  |  |  |
| SG8; RFF; 00030. | Muss [6]. | [6] Wenn das SG8 RFF+Z23 (Referenz auf Rechenschritt) in derselben SG8 SEQ+Z37 nicht vorhanden |
| SG8; RFF; 1153. | Z19; Messlokation; X. |  |
| SG8; RFF; 1154. | ID einer Messlokation; X [951] [502]. | [502] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation [951] Format: Zählpunktbezeichnung |
| Referenz auf einen Rechenschritt |  |  |  |
| SG8 |  |  |  |
| SG8; RFF; 00031. | Muss [5]. | [5] Wenn das SG8 RFF+Z19 (Referenz auf eine Messlokation) in derselben SG8 SEQ+Z37 nicht vorhanden |
| SG8; RFF; 1153. | Z23; Rechenschritt; X. |  |
| SG8; RFF; 1154. | Rechenschrittidentifikator; X [913] [8] ∧ [9]. | [8] Rechenschrittidentifikator aus einem SG8 SEQ+Z37 (Bestandteil des Rechenschritts) DE1050 desselben SG5 IDE+24 und derselben Zeitraum-ID wie bei diesem SG8 [9] Der hier angegebene Rechenschrittidentifikator darf nicht identisch mit dem Rechenschrittidentifikator aus diesem SG8 SEQ+Z37 DE1050 sein [913] Format: Mögliche Werte: 1 bis 99999 |
| Mathematischer Operator |  |  |  |
| SG9 |  | Muss. |  |
| SG9; CCI; 00032. | Muss. |  |
| SG9; CCI; 7037. | Z86; Mathematischer Operator; X. |  |
| Operator / Operation |  |  |  |
| SG9 |  |  |  |
| SG9; CAV; 00033. | Muss. |  |
| SG9; CAV; 7111. | Z69; Addition; X [4P0..1]. Z70; Subtraktion; X [5P0..1]. Z80; Divisor; X [6P0..1]. Z81; Dividend; X [6P0..1]. Z82; Faktor; X [7P0..1]. Z83; Positivwert; X [8P0..1]. |  |
| Energieflussrichtung |  |  |  |
| SG9 |  | Muss [7]. | [7] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z37 das SG8 RFF+Z19 (Referenz auf eine Messlokation) vorhanden |
| SG9; CCI; 00034. | Muss. |  |
| SG9; CCI; 7037. | Z87; Energieflussrichtung; X. |  |
| Energieflussrichtung |  |  |  |
| SG9 |  |  |  |
| SG9; CAV; 00035. | Muss. |  |
| SG9; CAV; 7111. | Z71; Verbrauch; X. Z72; Erzeugung; X. |  |
| Verlustfaktor Trafo |  |  |  |
| SG9 |  | Soll [10] ∧ [7]. | [7] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z37 das SG8 RFF+Z19 (Referenz auf eine Messlokation) vorhanden [10] wenn vorhanden |
| SG9; CCI; 00036. | Muss. |  |
| SG9; CCI; 7037. | Z16; Verlustfaktor Trafo; X. |  |
| Verlustfaktor Trafo |  |  |  |
| SG9 |  |  |  |
| SG9; CAV; 00037. | Muss. |  |
| SG9; CAV; 7111. | Z28; Verlustfaktor; X. |  |
| SG9; CAV; 7110. | Verlustfaktor Trafo; X [912] ∧ [914] ∧ [915]. | [912] Format: Wert kann mit maximal 6 Nachkommastellen angegeben werden [914] Format: Möglicher Wert: > 0 [915] Format: Möglicher Wert: ≠ 1 |
| Verlustfaktor Leitung |  |  |  |
| SG9 |  | Soll [10] ∧ [7]. | [7] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z37 das SG8 RFF+Z19 (Referenz auf eine Messlokation) vorhanden [10] wenn vorhanden |
| SG9; CCI; 00038. | Muss. |  |
| SG9; CCI; 7037. | ZB2; Verlustfaktor Leitung; X. |  |
| Verlustfaktor Leitung |  |  |  |
| SG9 |  |  |  |
| SG9; CAV; 00039. | Muss. |  |
| SG9; CAV; 7111. | Z28; Verlustfaktor; X. |  |
| SG9; CAV; 7110. | Verlustfaktor Leitung; X [912] ∧ [914] ∧ [915]. | [912] Format: Wert kann mit maximal 6 Nachkommastellen angegeben werden [914] Format: Möglicher Wert: > 0 [915] Format: Möglicher Wert: ≠ 1 |
| Aufteilungsfaktor Energiemenge |  |  |  |
| SG9 |  | Soll [10] ∧ [7]. | [7] Wenn in derselben SG8 SEQ+Z37 das SG8 RFF+Z19 (Referenz auf eine Messlokation) vorhanden [10] wenn vorhanden |
| SG9; CCI; 00040. | Muss. |  |
| SG9; CCI; 7037. | ZG6; Aufteilungsfaktor Energiemenge; X. |  |
| Aufteilungsfaktor Energiemenge |  |  |  |
| SG9 |  |  |  |
| SG9; CAV; 00041. | Muss. |  |
| SG9; CAV; 7111. | ZH6; Aufteilungsfaktor Energiemenge; X. |  |
| SG9; CAV; 7110. | Aufteilungsfaktor Energiemenge; X [914] ∧ [969] ∧ [912]. | [912] Format: Wert kann mit maximal 6 Nachkommastellen angegeben werden [914] Format: Möglicher Wert: > 0 [969] Format: Möglicher Wer: ≤ 1 |
| Nachrichten-Endesegment |  |  |  |
| UNT; 00067. | Muss; Muss. |  |
| UNT; 0074. | Anzahl der Segmente in einer Nachricht; X; X. |  |
| UNT; 0062. | Nachrichten-Referenznummer; X; X. |  |

# Hinweise zu den Anwendungsfällen zur Übermittlung einer Definition

## Hinweis zum Anwendungsfall „Übermittlung Übersicht Zählzeitdefinitionen“

Die Version der Übersicht der Zählzeitdefinitionen eines Netzbetreibers oder eines Lieferanten ergibt sich aus dem folgenden Tupel:

- MP-ID des Absenders (SG2 NAD+MS)

- Versionsangabe (SG5 DTM+293)

- Gültig Ab (SG5 DTM+157)

Die Codes für die Zählzeitdefinitionen und deren Register sind vom Verantwortlichen Netzbetreiber oder Lieferanten selbstständig zu vergeben und müssen pro Marktpartner eindeutig sein.

Verwendet der Netzbetreibers Hochlastzeitfenster zur Ermittlung des Leistungsmaximums bei atypischer Netznutzung (nach § 19, Absatz 2, Satz 1 StromNEV), können die entsprechenden Zählzeiten im Anwendungsfall übermittelt und über den Code „Z25 – Verwendung des Hochlastzeitfenster“ im Segment SG9 CAV+ZD4 gekennzeichnet werden. Diese Zählzeiten sind vom LF nicht bestellbar und sind diesbezüglich gekennzeichnet.

## Hinweis zum Anwendungsfall „Übermittlung Übersicht Schaltzeitdefinitionen“

Die Version der Übersicht der Schaltzeitdefinitionen eines Netzbetreibers oder eines Lieferanten ergibt sich aus dem folgenden Tupel:

- MP-ID des Absenders (SG2 NAD+MS)

- Versionsangabe (SG5 DTM+293)

- Gültig Ab (SG5 DTM+157)

Die Codes für die Schaltzeitdefinitionen und deren Register sind vom Verantwortlichen Netzbetreiber oder Lieferanten selbstständig zu vergeben und müssen pro Marktpartner eindeutig sein

## Hinweis zum Anwendungsfall „Übermittlung Übersicht Leistungskurvendefinitionen“

Die Version der Übersicht der Leistungskurvendefinitionen eines Netzbetreibers oder eines Lieferanten ergibt sich aus dem folgenden Tupel:

- MP-ID des Absenders (SG2 NAD+MS)

- Versionsangabe (SG5 DTM+293)

- Gültig Ab (SG5 DTM+157)

Die Codes für die Leistungskurvendefinitionen und deren Register sind vom Verantwortlichen Netzbetreiber oder Lieferanten selbstständig zu vergeben und müssen pro Marktpartner eindeutig sein

# Anwendungsfall Übermittlung Übersicht Definitionen

| EDIFACT Struktur | Beschreibung; Übermittlung Übersicht Zählzeitdefinitionen; Übermittlung Übersicht Schaltzeitdefinitionen; Übermittlung Übersicht Leistungskurvendefinitionen; Bedingung. Kommunikation von; NB an LF / MSB LF an MSB; NB an LF / MSB LF an NB, MSB; NB an LF / MSB LF an NB, MSB. Prüfidentifikator; 25004; 25006; 25007. |
| --- | --- |
| Nachrichten-Kopfsegment |  |  |  |
| UNH; 00001. | Muss; Muss; Muss. |  |
| UNH; 0062. | Nachrichten-Referenznummer; X; X; X. |  |
| UNH; 0065. | UTILTS; Netznutzungszeiten-Nachricht; X; X; X. |  |
| UNH; 0052. | D; Entwurfs-Version; X; X; X. |  |
| UNH; 0054. | 18A; Ausgabe 2018 - A; X; X; X. |  |
| UNH; 0051. | UN; UN/CEFACT; X; X; X. |  |
| UNH; 0057. | 1.1e; Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung; X; X; X. |  |
| Beginn der Nachricht |  |  |  |
| BGM; 00002. | Muss; Muss; Muss. |  |
| BGM; 1001. | Z60; Übersicht Zählzeitdefinitionen; X. Z78; Übersicht Schaltzeitdefinitionen; X. Z79; Übersicht Leistungskurvendefinitionen; X. |  |
| BGM; 1004. | Dokumentennummer; X; X; X. |  |
| Nachrichtendatum |  |  |  |
| DTM; 00003. | Muss; Muss; Muss. |  |
| DTM; 2005. | 137; Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit; X; X; X. |  |
| DTM; 2380. | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert; X [931][494]; X [931][494]; X [931][494]. | [494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00 |
| DTM; 2379. | 303; CCYYMMDDHHMMZZZ; X; X; X. |  |
| MP-ID Absender |  |  |  |
| SG2 |  | Muss; Muss; Muss. |  |
| SG2; NAD; 00004. | Muss; Muss; Muss. |  |
| SG2; NAD; 3035. | MS; Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender; X; X; X. |  |
| SG2; NAD; 3039. | MP-ID; X [1]; X [1]; X [1]. | [1] Nur MP-ID aus Sparte Strom |
| SG2; NAD; 3055. | 9; GS1; X; X; X. 293; DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.); X; X; X. |  |
| MP-ID Empfänger |  |  |  |
| SG2 |  | Muss; Muss; Muss. |  |
| SG2; NAD; 00007. | Muss; Muss; Muss. |  |
| SG2; NAD; 3035. | MR; Nachrichtenempfänger; X; X; X. |  |
| SG2; NAD; 3039. | MP-ID; X [1]; X [1]; X [1]. | [1] Nur MP-ID aus Sparte Strom |
| SG2; NAD; 3055. | 9; GS1; X; X; X. 293; DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.); X; X; X. |  |
| Vorgang |  |  |  |
| SG5 |  | Muss [2001]; Muss [2001]; Muss [2001]. | [2001] Segment bzw. Segmentgruppe ist genau einmal anzugeben |
| SG5; IDE; 00008. | Muss; Muss; Muss. |  |
| SG5; IDE; 7495. | 24; Transaktion; X; X; X. |  |
| SG5; IDE; 7402. | Vorgangsnummer; X; X; X. |  |
| Gültig ab |  |  |  |
| SG5 |  |  |  |
| SG5; DTM; 00011. | Muss; Muss; Muss. |  |
| SG5; DTM; 2005. | 157; Gültigkeit, Beginndatum; X; X; X. |  |
| SG5; DTM; 2380. | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert; X [931] [506] ∧ [UB1]; X [931] [508] ∧ [UB1]; X [931] [509] ∧ [UB1]. | [506] Hinweis: Zeitpunkt, ab dem die Übersicht der Zählzeitdefinitionen gültig ist [508] Hinweis: Zeitpunkt, ab dem die Übersicht der Schaltzeitdefinitionen gültig ist [509] Hinweis: Zeitpunkt, ab dem die Übersicht der Leistungskurvendefinition gültig ist [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG5; DTM; 2379. | 303; CCYYMMDDHHMMZZZ; X; X; X. |  |
| Versionsangabe |  |  |  |
| SG5 |  |  |  |
| SG5; DTM; 00014. | Muss; Muss; Muss. |  |
| SG5; DTM; 2005. | 293; Fertigstellungsdatum/-zeit; X; X; X. |  |
| SG5; DTM; 2380. | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert; X [931]; X [931]; X [931]. | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG5; DTM; 2379. | 304; CCYYMMDDHHMMSSZZZ; X; X; X. |  |
| Status der Nutzung von Definitionen |  |  |  |
| SG5 |  |  |  |
| SG5; STS; 00017. | Muss; Muss; Muss. |  |
| SG5; STS; 9015. | Z36; Nutzung von Definitionen; X; X; X. |  |
| SG5; STS; 4405. | Z45; Definitionen werden verwendet; X; X; X. Z46; Definitionen werden nicht verwendet; X; X; X. |  |
| Prüfidentifikator |  |  |  |
| SG6 |  | Muss; Muss; Muss. |  |
| SG6; RFF; 00019. | Muss; Muss; Muss. |  |
| SG6; RFF; 1153. | Z13; Prüfidentifikator; X; X; X. |  |
| SG6; RFF; 1154. | 25004; Übersicht Zählzeitdefinitionen; X. 25006; Übersicht Schaltzeitdefinitionen; X. 25007; Übersicht Leistungskurvendefinitionen; X. |  |
| Referenz auf Reklamation |  |  |  |
| SG6 |  | Soll [26]; Soll [26]; Soll [26]. | [26] sofern per ORDERS reklamiert |
| SG6; RFF; 00020. | Muss; Muss; Muss. |  |
| SG6; RFF; 1153. | AGI; Beantragungsnummer; X; X; X. |  |
| SG6; RFF; 1154. | Referenz, Identifikation; X [504]; X [504]; X [504]. | [504] Hinweis: Wert aus BGM+Z55 DE1004 der ORDERS mit der die Reklamation einer Definition erfolgt ist |
| Zählzeitdefinition |  |  |  |
| SG8 |  | Muss [24]. | [24] Wenn SG5 STS+Z36+Z45 (Definitionen werden verwendet) vorhanden |
| SG8; SEQ; 00042. | Muss. |  |
| SG8; SEQ; 1229. | Z42; Zählzeitdefinition; X. |  |
| Code der Zählzeitdefinition |  |  |  |
| SG9 |  | Muss. |  |
| SG9; CCI; 00045. | Muss. |  |
| SG9; CCI; 7059. | Z39; Code der Zählzeitdefinition; X. |  |
| SG9; CCI; 7037. | Code der Zählzeitdefinition; X [44]. | [44] Der in diesem Datenlement angegebene Code der Zählzeitdefinition muss innerhalb eines Vorgangs (IDE) eindeutig sein. |
| Häufigkeit der Übermittlung |  |  |  |
| SG9 |  |  |  |
| SG9; CAV; 00046. | Muss. |  |
| SG9; CAV; 7111. | ZE0; Häufigkeit der Übermittlung; X. |  |
| SG9; CAV; 7110. | Z33; einmalig zu übermittelnde ausgerollte Definition; X. Z34; jährlich zu übermittelnde ausgerollte Definition; X. |  |
| Übermittelbarkeit der ausgerollten Zählzeitdefinition |  |  |  |
| SG9 |  |  |  |
| SG9; CAV; 00047. | Muss. |  |
| SG9; CAV; 7111. | ZD5; Übermittelbarkeit der ausgerollten Definition; X. |  |
| SG9; CAV; 7110. | Z23; elektronisch übermittelbar; X. Z24; elektronisch nicht übermittelbar; X. |  |
| Ermittlung des Leistungsmaximums bei atypischer Netznutzung |  |  |  |
| SG9 |  |  |  |
| SG9; CAV; 00048. | Muss [22]. | [22] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MS (Nachrichtenabsender) in der Rolle NB |
| SG9; CAV; 7111. | ZD4; Ermittlung des Leistungsmaximums bei atypischer Netznutzung; X. |  |
| SG9; CAV; 7110. | Z25; Verwendung des Hochlastzeitfensters; X. Z26; keine Verwendung des Hochlastzeitfensters; X. |  |
| Bestellbarkeit der Zählzeitdefinition |  |  |  |
| SG9 |  |  |  |
| SG9; CAV; 00049. | Muss [22] ∧ [25]. | [22] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MS (Nachrichtenabsender) in der Rolle NB [25] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF |
| SG9; CAV; 7111. | ZD7; Bestellbarkeit der Zählzeitdefinition; X. |  |
| SG9; CAV; 7110. | Z27; Zählzeitdefinition ist bestellbar; X. Z28; Zählzeitdefinition ist nicht bestellbar; X. |  |
| Zählzeitdefinitionstyp |  |  |  |
| SG9 |  |  |  |
| SG9; CAV; 00050. | Muss [22] ∧ [27]. | [22] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MS (Nachrichtenabsender) in der Rolle NB [27] Wenn in SG9 CAV+ZD4+Z26 (keine Verwendung des Hochlastzeitfensters) vorhanden |
| SG9; CAV; 7111. | ZD3; Zählzeitdefinitionstyp; X. |  |
| SG9; CAV; 7110. | Z29; Wärmepumpe; X. Z30; Nachtspeicherheizung; X. Z31; Schwachlastzeitfenster; X. Z32; sonstiger Zählzeitdefinitionstyp; X. Z35; Hochlastzeitfenster; X. |  |
| SG9; CAV; 7110. | Beschreibung Zählzeitdefinitionstyp; X [21]. | [21] Wenn in dieser CAV+ZD3 der Wert im DE7110 mit Z32 (sonstiger Zählzeitdefinitionstyp) vorhanden ist |
| Register der Zählzeitdefinition |  |  |  |
| SG8 |  | Muss [41] ∧ [2002]. | [41] Wenn SG8 SEQ+Z42 (Zählzeitdefinition) vorhanden [2002] Für jeden Code der Zählzeit aus SG8 SEQ+Z42 (Zählzeitdefinition) SG9 CCI+Z39 (Code der Zählzeitdefinition) sind mindestens zwei Register anzugeben, bei denen in dieser SG8 das SG8 RFF+Z27 mit diesem Code gefüllt ist |
| SG8; SEQ; 00051. | Muss. |  |
| SG8; SEQ; 1229. | Z41; Register der Zählzeitdefinition; X. |  |
| Referenz auf eine Zählzeitdefinition |  |  |  |
| SG8 |  |  |  |
| SG8; RFF; 00052. | Muss. |  |
| SG8; RFF; 1153. | Z27; Code der Zählzeitdefinition; X. |  |
| SG8; RFF; 1154. | Code der Zählzeitdefinition; X. |  |
| Code des Zählzeitregister |  |  |  |
| SG9 |  | Muss. |  |
| SG9; CCI; 00053. | Muss. |  |
| SG9; CCI; 7059. | Z38; Code des Zählzeitregisters; X. |  |
| SG9; CCI; 7037. | Code des Zählzeitregisters; X. |  |
| Schwachlastfähigkeit |  |  |  |
| SG9 |  | Muss [22]. | [22] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MS (Nachrichtenabsender) in der Rolle NB |
| SG9; CCI; 00054. | Muss. |  |
| SG9; CCI; 7059. | Z10; Schwachlastfähigkeit; X. |  |
| SG9; CCI; 7037. | Z59; Nicht-Schwachlast fähig; X. Z60; Schwachlast fähig; X. |  |
| Schaltzeitdefinition |  |  |  |
| SG8 |  | Muss [24]. | [24] Wenn SG5 STS+Z36+Z45 (Definitionen werden verwendet) vorhanden |
| SG8; SEQ; 00055. | Muss. |  |
| SG8; SEQ; 1229. | Z69; Schaltzeitdefinition; X. |  |
| Code der Schaltzeitdefinition |  |  |  |
| SG9 |  | Muss. |  |
| SG9; CCI; 00057. | Muss. |  |
| SG9; CCI; 7059. | Z52; Code der Schaltzeitdefinition; X. |  |
| SG9; CCI; 7037. | Code der Schaltzeitdefinition; X [42]. | [42] Der in diesem Datenlement angegebene Code der Schaltzeitdefinition muss innerhalb eines Vorgangs (IDE) eindeutig sein. |
| Häufigkeit der Übermittlung |  |  |  |
| SG9 |  |  |  |
| SG9; CAV; 00058. | Muss. |  |
| SG9; CAV; 7111. | ZE0; Häufigkeit der Übermittlung; X. |  |
| SG9; CAV; 7110. | Z33; einmalig zu übermittelnde ausgerollte Definition; X. Z34; jährlich zu übermittelnde ausgerollte Definition; X. |  |
| Übermittelbarkeit der ausgerollten Schaltzeitdefinition |  |  |  |
| SG9 |  |  |  |
| SG9; CAV; 00059. | Muss. |  |
| SG9; CAV; 7111. | ZD5; Übermittelbarkeit der ausgerollten Definition; X. |  |
| SG9; CAV; 7110. | Z23; elektronisch übermittelbar; X. Z24; elektronisch nicht übermittelbar; X. |  |
| Leistungskurvendefinition |  |  |  |
| SG8 |  | Muss [24]. | [24] Wenn SG5 STS+Z36+Z45 (Definitionen werden verwendet) vorhanden |
| SG8; SEQ; 00061. | Muss. |  |
| SG8; SEQ; 1229. | Z70; Leistungskurvendefinition; X. |  |
| Code der Leistungskurvendefinition |  |  |  |
| SG9 |  | Muss. |  |
| SG9; CCI; 00063. | Muss. |  |
| SG9; CCI; 7059. | Z53; Code der Leistungskurvendefinition; X. |  |
| SG9; CCI; 7037. | Code der Leistungskurvendefinition; X [43]. | [43] Der in diesem Datenlement angegebene Code der Leistungskurvendefinition muss innerhalb eines Vorgangs (IDE) eindeutig sein. |
| Häufigkeit der Übermittlung |  |  |  |
| SG9 |  |  |  |
| SG9; CAV; 00064. | Muss. |  |
| SG9; CAV; 7111. | ZE0; Häufigkeit der Übermittlung; X. |  |
| SG9; CAV; 7110. | Z33; einmalig zu übermittelnde ausgerollte Definition; X. Z34; jährlich zu übermittelnde ausgerollte Definition; X. |  |
| Übermittelbarkeit der ausgerollten Leistungskurvendefinition |  |  |  |
| SG9 |  |  |  |
| SG9; CAV; 00065. | Muss. |  |
| SG9; CAV; 7111. | ZD5; Übermittelbarkeit der ausgerollten Definition; X. |  |
| SG9; CAV; 7110. | Z23; elektronisch übermittelbar; X. Z24; elektronisch nicht übermittelbar; X. |  |
| Nachrichten-Endesegment |  |  |  |
| UNT; 00067. | Muss; Muss; Muss. |  |
| UNT; 0074. | Anzahl der Segmente in einer Nachricht; X; X; X. |  |
| UNT; 0062. | Nachrichten-Referenznummer; X; X; X. |  |

# Hinweise zu Anwendungsfällen zur Übermittlung einer ausgerollten Definition

## Hinweise zum Anwendungsfall „Übermittlung einer ausgerollten Zählzeitdefinition“

Die Version einer ausgerollten Zählzeitdefinition eines Netzbetreibers oder eines Lieferanten ergibt sich aus dem folgenden Tupel:

- MP-ID des Absenders (SG2 NAD+MS)

- Code der Definition (SG5 LOC+Z09)

- Versionsangabe (SG5 DTM+293)

- Gültigkeitsbeginn der ausgerollten Definition (SG5 DTM+Z34)

- Gültigkeitsende der ausgerollten Definition (SG5 DTM+Z35)

Der Empfänger einer ausgerollten Zählzeitdefinition muss unter Hinzunahme des Zählzeitänderungszeitpunkt diese eigenständig in eine chronologische Reihenfolge bringen. Eine ausgerollte Zählzeitdefinition muss immer für ein komplettes Kalenderjahr übermittelt werden.

Ein Zählzeitänderungszeitpunkt einer ausgerollten Zählzeitdefinition muss mit dem identischen Zeitpunkt aus dem Gültigkeitsbeginn angegeben werden. Somit wird dem Empfänger das zum Start der ausgerollten Zählzeitdefinition zählende Register mitgeteilt.

Die rückwirkende Parametrierung einer ausgerollten Zählzeitdefinition ist nicht möglich. Daher sind Veränderungen der Zählzeitänderungszeitpunkte für Zeiträume in der Vergangenheit grundsätzlich nicht möglich. Muss unterjährig eine ausgerollte Zählzeitdefinition geändert werden, ist auch die korrigierte Version der ausgerollten Zählzeitdefinition für das gesamte Kalenderjahr anzugeben. Die zum Zeitpunkt des Empfangs in der Vergangenheit liegende Teil der ausgerollten Zählzeitdefinition ist vom Empfänger weder zu prüfen noch zu validieren. Der MSB hat ausschließlich die in der Zukunft liegenden Zählzeitänderungszeitpunkte für die Konfiguration der entsprechenden Gerätetechnik zu berücksichtigen.

## Hinweise zum Anwendungsfall „Übermittlung einer ausgerollten Schaltzeitdefinition“

Die Version einer ausgerollten Schaltzeitdefinition eines Netzbetreibers oder eines Lieferanten ergibt sich aus dem folgenden Tupel:

- MP-ID des Absenders (SG2 NAD+MS)

- Code der Definition (SG5 LOC+Z09)

- Versionsangabe (SG5 DTM+293)

- Gültigkeitsbeginn der ausgerollten Definition (SG5 DTM+Z34)

- Gültigkeitsende der ausgerollten Definition (SG5 DTM+Z35)

Der Empfänger einer ausgerollten Schaltzeitdefinition muss unter Hinzunahme des Schaltzeitänderungszeitpunkt diese eigenständig in eine chronologische Reihenfolge bringen. Eine ausgerollte Schaltzeitdefinition muss immer für ein komplettes Kalenderjahr übermittelt werden.

Ein Schaltzeitänderungszeitpunkt einer ausgerollten Schaltzeitdefinition muss mit dem identischen Zeitpunkt aus dem Gültigkeitsbeginn angegeben werden. Somit wird dem Empfänger der zum Start der ausgerollten Schaltzeitdefinition vorhandene Status mitgeteilt.

Die rückwirkenden Schalthandlungen einer ausgerollten Schaltzeitdefinition sind nicht möglich. Daher sind Veränderungen der Schaltzeitänderungszeitpunkte für Zeiträume in der Vergangenheit grundsätzlich nicht möglich. Muss unterjährig eine Schaltzeitdefinition geändert werden, ist auch die korrigierte Version der ausgerollten Schaltzeitdefinition für das gesamte Kalenderjahr anzugeben. Die zum Zeitpunkt des Empfangs in der Vergangenheit liegende Teil der ausgerollten Schaltzeitdefinition ist vom Empfänger weder zu prüfen noch zu validieren. Der MSB hat ausschließlich die in der Zukunft liegenden Schaltzeitänderungszeitpunkte für die Schalthandlungen an der entsprechenden Lokation zu berücksichtigen.

## Hinweise zum Anwendungsfall „Übermittlung einer ausgerollten Leistungskurvendefinition“

Die Version einer ausgerollten Leistungskurvendefinition eines Netzbetreibers oder eines Lieferanten ergibt sich aus dem folgenden Tupel:

- MP-ID des Absenders (SG2 NAD+MS)

- Code der Definition (SG5 LOC+Z09)

- Versionsangabe (SG5 DTM+293)

- Gültigkeitsbeginn der ausgerollten Definition (SG5 DTM+Z34)

- Gültigkeitsende der ausgerollten Definition (SG5 DTM+Z35)

Der Empfänger einer ausgerollten Leistungskurvendefinition muss unter Hinzunahme des Leistungskurvenänderungszeitpunkts diese eigenständig in eine chronologische Reihenfolge bringen. Eine ausgerollte Leistungskurvendefinition muss immer für ein komplettes Kalenderjahr übermittelt werden. Für einen Leistungskurvenänderungszeitpunkt muss immer ein oberer Schwellwert angegeben werden.

Ein Leistungskurvenänderungszeitpunkt einer ausgerollten Leistungskurvendefinition muss mit dem identischen Zeitpunkt aus dem Gültigkeitsbeginn angegeben werden. Somit wird dem Empfänger zum Start der ausgerollten Leistungskurvendefinition der obere Schwellwert mitgeteilt.

Die rückwirkenden Leistungsveränderungen einer ausgerollten Leistungskurvendefinition sind nicht möglich. Daher sind Veränderungen der Leistungskurvenänderungszeitpunkte für Zeiträume in der Vergangenheit grundsätzlich nicht möglich. Muss unterjährig eine Leistungskurvendefinition geändert werden, ist auch die korrigierte Version der ausgerollten Leistungskurvendefinition für das gesamte Kalenderjahr anzugeben. Die zum Zeitpunkt des Empfangs in der Vergangenheit liegende Teil der ausgerollten Leistungskurvendefinition ist vom Empfänger weder zu prüfen noch zu validieren. Der MSB hat ausschließlich die in der Zukunft liegenden Leistungskurvenänderungszeitpunkte für die Minimierung oder Maximierung der Leistung an der entsprechenden Lokation zu berücksichtigen.

## Befüllungslogik der DTM-Segmente einer ausgerollten Zählzeitdefinition

|  | Ausgerollte Zählzeitdefinition mit an den einzelnen Tagen unterschiedliche Zählzeitänderungszeitpunkt je Zählzeitregister über den Gültigkeitszeitraum (Wenn in der Übermittlung der Übersicht der Zählzeitdefinition SG9 CAV+ZE0:::Z34 (jährlich zu übermittelnde Definition) vorhanden war) | Ausgerollte Zählzeitdefinition mit täglich denselben Zählzeitänderungszeitpunkt je Zählzeitregister mit unbegrenzter Gültigkeit, da keine Tagesunterscheidung notwendig (Wenn in der Übermittlung der Übersicht der Zählzeitdefinition SG9 CAV+ZE0:::Z33 (einmalig zu übermittelnde Definition) vorhanden war) |
| --- | --- | --- |
| Gültigkeitsbeginn der ausgerollten Definition | DTM+Z34:CCYYMMDDHHMMZZZ:303 | DTM+Z34:CCYYMMDDHHMMZZZ:303 |
| Gültigkeitsende der ausgerollten Definition | DTM+Z35:CCYYMMDDHHMMZZZ:303 | Szenario 1: -- Hinweis: Ein Gültigkeitsende ist nicht anzugeben, wenn sich die beschriebene Zählzeitdefinition immer gleich verhält, somit entfällt eine jährliche Übermittlung vom NB bzw. LF. Szenario 2: DTM+Z35:CCYYMMDDHHMMZZZ:303 Hinweis: Ein Gültigkeitsende ist anzugeben, wenn dieses dem Absender bekannt ist und angeben werden kann. |
| Zählzeitänderungs-zeitpunkt | DTM+Z33:CCYYMMDDHHMMZZZ:303 | DTM+Z33:HHMM:401 Hinweis: es wird ein Tag nach deutscher Zeit beschrieben ohne Berücksichtigung der Sommer/Winter Zeitumstellung. Das Erste DTM+Z33 muss mit der Uhrzeit 00:00 beginnen um das Initiale Zählzeitregister für den normierten Tag zu nennen, zudem sind die an diesem Tag stattfindenden Zählzeitänderungszeitpunkt aufzulisten. Hinweis: In dieser Ausprägung ist die Uhrzeit nach der deutschen gesetzlichen Zeit anzugeben. |

## Befüllungslogik der DTM-Segmente einer ausgerollten Schaltzeitdefinition

|  | Ausgerollte Schaltzeitdefinition mit an den einzelnen Tagen unterschiedliche Schaltzeitänderungszeitpunkt je Schalthandlung über den Gültigkeitszeitraum (Wenn in der Übermittlung der Übersicht der Schaltzeitdefinition SG9 CAV+ZE0:::Z34 (jährlich zu übermittelnde Definition) vorhanden war) | Ausgerollte Schaltzeitdefinition mit täglich denselben Schaltzeitänderungszeitpunkt je Schalthandlung mit unbegrenzter Gültigkeit, da keine Tagesunterscheidung notwendig (Wenn in der Übermittlung der Übersicht der Schaltzeitdefinition SG9 CAV+ZE0:::Z33 (einmalig zu übermittelnde Definition) vorhanden war) |
| --- | --- | --- |
| Gültigkeitsbeginn der ausgerollten Definition | DTM+Z34:CCYYMMDDHHMMZZZ:303 | DTM+Z34:CCYYMMDDHHMMZZZ:303 |
| Gültigkeitsende der ausgerollten Definition | DTM+Z35:CCYYMMDDHHMMZZZ:303 | Szenario 1: -- Hinweis: Ein Gültigkeitsende ist nicht anzugeben, wenn sich die beschriebene Schaltzeitdefinition immer gleich verhält, somit entfällt eine jährliche Übermittlung vom NB bzw. LF. Szenario 2: DTM+Z35:CCYYMMDDHHMMZZZ:303 Hinweis: Ein Gültigkeitsende ist anzugeben, wenn dieses dem Absender bekannt ist und angeben werden kann. |
| Schaltzeitänderungs-zeitpunkt | DTM+Z44:CCYYMMDDHHMMZZZ:303 | DTM+Z44:HHMM:401 Hinweis: es wird ein Tag nach deutscher Zeit beschrieben ohne Berücksichtigung der Sommer/Winter Zeitumstellung. Das Erste DTM+Z44 muss mit der Uhrzeit 00:00 beginnen um den initialen Zustand für den normierten Tag zu nennen, zudem sind die an diesem Tag stattfindenden Schaltzeitänderungszeitpunkt aufzulisten. Hinweis: In dieser Ausprägung ist die Uhrzeit nach der deutschen gesetzlichen Zeit anzugeben. |

## Befüllungslogik der DTM-Segmente einer ausgerollten Leistungskurvendefinition

|  | Ausgerollte Leistungskurvendefinition mit an den einzelnen Tagen unterschiedlichen Leistungskurvenänderungszeitpunkt je Änderung des oberen Schwellwerts über den Gültigkeitszeitraum (Wenn in der Übermittlung der Übersicht der Leistungskurvendefinition SG9 CAV+ZE0:::Z34 (jährlich zu übermittelnde Definition) vorhanden war) | Ausgerollte Leistungskurvendefinition mit täglich denselben Leistungskurvenänderungszeitpunkt je Änderung des oberen Schwellwerts mit unbegrenzter Gültigkeit, da keine Tagesunterscheidung notwendig (Wenn in der Übermittlung der Übersicht der Leistungskurvendefinition SG9 CAV+ZE0:::Z33 (einmalig zu übermittelnde Definition) vorhanden war) |
| --- | --- | --- |
| Gültigkeitsbeginn der ausgerollten Definition | DTM+Z34:CCYYMMDDHHMMZZZ:303 | DTM+Z34:CCYYMMDDHHMMZZZ:303 |
| Gültigkeitsende der ausgerollten Definition | DTM+Z35:CCYYMMDDHHMMZZZ:303 | Szenario 1: -- Hinweis: Ein Gültigkeitsende ist nicht anzugeben, wenn sich die beschriebene Leistungskurvendefinition immer gleich verhält, somit entfällt eine jährliche Übermittlung vom NB bzw. LF. Szenario 2: DTM+Z35:CCYYMMDDHHMMZZZ:303 Hinweis: Ein Gültigkeitsende ist anzugeben, wenn dieses dem Absender bekannt ist und angeben werden kann. |
| Leistungskurvenänderungszeitpunkt | DTM+Z45:CCYYMMDDHHMMZZZ:303 | DTM+Z45:HHMM:401 Hinweis: es wird ein Tag nach deutscher Zeit beschrieben ohne Berücksichtigung der Sommer/Winter Zeitumstellung. Das Erste DTM+Z45 muss mit der Uhrzeit 00:00 beginnen um den oberen Schwellwert für den normierten Tag zu nennen, zudem sind die an diesem Tag stattfindenden Leistungskurvenänderungszeitpunkt aufzulisten. Hinweis: In dieser Ausprägung ist die Uhrzeit nach der deutschen gesetzlichen Zeit anzugeben. |

# Anwendungsfall Übermittlung der ausgerollten Definitionen

| EDIFACT Struktur | Beschreibung; Übermittlung einer ausgerollten Zählzeitdefinition; Übermittlung einer ausgerollten Schaltzeitdefinition; Übermittlung einer ausgerollten Leistungskurvendefinition; Bedingung. Kommunikation von; NB an LF / MSB LF an MSB; NB an LF / MSB LF an NB, MSB; NB an LF / MSB LF an NB, MSB. Prüfidentifikator; 25005; 25008; 25009. |
| --- | --- |
| Nachrichten-Kopfsegment |  |  |  |
| UNH; 00001. | Muss; Muss; Muss. |  |
| UNH; 0062. | Nachrichten-Referenznummer; X; X; X. |  |
| UNH; 0065. | UTILTS; Netznutzungszeiten-Nachricht; X; X; X. |  |
| UNH; 0052. | D; Entwurfs-Version; X; X; X. |  |
| UNH; 0054. | 18A; Ausgabe 2018 - A; X; X; X. |  |
| UNH; 0051. | UN; UN/CEFACT; X; X; X. |  |
| UNH; 0057. | 1.1e; Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung; X; X; X. |  |
| Beginn der Nachricht |  |  |  |
| BGM; 00002. | Muss; Muss; Muss. |  |
| BGM; 1001. | Z59; Ausgerollte Zählzeitdefinition; X. Z80; Ausgerollte Schaltzeitdefinition; X. Z81; Ausgerollte Leistungskurvendefinition; X. |  |
| BGM; 1004. | Dokumentennummer; X; X; X. |  |
| Nachrichtendatum |  |  |  |
| DTM; 00003. | Muss; Muss; Muss. |  |
| DTM; 2005. | 137; Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit; X; X; X. |  |
| DTM; 2380. | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert; X [931][494]; X [931][494]; X [931][494]. | [494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00 |
| DTM; 2379. | 303; CCYYMMDDHHMMZZZ; X; X; X. |  |
| MP-ID Absender |  |  |  |
| SG2 |  | Muss; Muss; Muss. |  |
| SG2; NAD; 00004. | Muss; Muss; Muss. |  |
| SG2; NAD; 3035. | MS; Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender; X; X; X. |  |
| SG2; NAD; 3039. | MP-ID; X [1]; X [1]; X [1]. | [1] Nur MP-ID aus Sparte Strom |
| SG2; NAD; 3055. | 9; GS1; X; X; X. 293; DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.); X; X; X. |  |
| MP-ID Empfänger |  |  |  |
| SG2 |  | Muss; Muss; Muss. |  |
| SG2; NAD; 00007. | Muss; Muss; Muss. |  |
| SG2; NAD; 3035. | MR; Nachrichtenempfänger; X; X; X. |  |
| SG2; NAD; 3039. | MP-ID; X [1]; X [1]; X [1]. | [1] Nur MP-ID aus Sparte Strom |
| SG2; NAD; 3055. | 9; GS1; X; X; X. 293; DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.); X; X; X. |  |
| Vorgang |  |  |  |
| SG5 |  | Muss [505]; Muss [522]; Muss [523]. | [505] Hinweis: Jede ausgerollte Zählzeitdefinition ist in einem eigenen IDE anzugeben [522] Hinweis: Jede ausgerollte Schaltzeitdefinition ist in einem eigenen IDE anzugeben [523] Hinweis: Jede ausgerollte Leistungskurvendefinition ist in einem eigenen IDE anzugeben |
| SG5; IDE; 00008. | Muss; Muss; Muss. |  |
| SG5; IDE; 7495. | 24; Transaktion; X; X; X. |  |
| SG5; IDE; 7402. | Vorgangsnummer; X; X; X. |  |
| Code der Definition |  |  |  |
| SG5 |  |  |  |
| SG5; LOC; 00010. | Muss; Muss; Muss. |  |
| SG5; LOC; 3227. | Z09; Code der Definition; X; X; X. |  |
| SG5; LOC; 3225. | Code der Definition; X [524]; X [525]; X [526]. | [524] Hinweis: Es ist der Code einer Zählzeitdefinition anzugeben [525] Hinweis: Es ist der Code einer Schaltzeitdefinition anzugeben [526] Hinweis: Es ist der Code einer Leistungskurvendefinition anzugeben |
| Gültigkeitsbeginn der ausgerollten Definition |  |  |  |
| SG5 |  |  |  |
| SG5; DTM; 00012. | Muss; Muss; Muss. |  |
| SG5; DTM; 2005. | Z34; Gültigkeitsbeginn; X; X; X. |  |
| SG5; DTM; 2380. | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert; X [931] ∧ [947]; X [931] ∧ [947]; X [931] ∧ [947]. | [931] Format: ZZZ = +00 [947] Format: MMDDHHMM = 12312300 |
| SG5; DTM; 2379. | 303; CCYYMMDDHHMMZZZ; X; X; X. |  |
| Gültigkeitsende der ausgerollten Definition |  |  |  |
| SG5 |  |  |  |
| SG5; DTM; 00013. | Muss [29] Soll [36] ∧ [37]; Muss [46] Soll [47] ∧ [37]; Muss [48] Soll [49] ∧ [37]. | [29] Wenn in SG8 SEQ+Z43 DTM+Z33 (Zählzeitänderungszeitpunkt) im DE2379 der Code 303 vorhanden [36] Wenn in SG8 SEQ+Z43 DTM+Z33 (Zählzeitänderungszeitpunkt) im DE2379 der Code 401 vorhanden [37] Wenn ein Gültigkeitsende bereits angegeben werden kann. [46] Wenn in SG8 SEQ+Z73 DTM+Z44 (Schaltzeitänderungszeitpunkt) im DE2379 der Code 303 vorhanden [47] Wenn in SG8 SEQ+Z73 DTM+Z44 (Schaltzeitänderungszeitpunkt) im DE2379 der Code 401 vorhanden [48] Wenn in SG8 SEQ+Z74 DTM+Z45 (Leistungskurvenänderungszeitpunkt) im DE2379 der Code 303 vorhanden [49] Wenn in SG8 SEQ+Z74 DTM+Z45 (Leistungskurvenänderungszeitpunkt) im DE2379 der Code 401 vorhanden |
| SG5; DTM; 2005. | Z35; Gültigkeitsende; X; X; X. |  |
| SG5; DTM; 2380. | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert; X [931] ∧ [947] [30]; X [931] ∧ [947] [30]; X [931] ∧ [947] [30]. | [30] Der Wert von CCYY in diesem DE muss genau um eins höher sein, als der Wert CCYY des SG5 DTM+Z34 (Gültigkeitsbeginn) DE2380 [931] Format: ZZZ = +00 [947] Format: MMDDHHMM = 12312300 |
| SG5; DTM; 2379. | 303; CCYYMMDDHHMMZZZ; X; X; X. |  |
| Versionsangabe |  |  |  |
| SG5 |  |  |  |
| SG5; DTM; 00014. | Muss; Muss; Muss. |  |
| SG5; DTM; 2005. | 293; Fertigstellungsdatum/-zeit; X; X; X. |  |
| SG5; DTM; 2380. | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert; X [931]; X [931]; X [931]. | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG5; DTM; 2379. | 304; CCYYMMDDHHMMSSZZZ; X; X; X. |  |
| Prüfidentifikator |  |  |  |
| SG6 |  | Muss; Muss; Muss. |  |
| SG6; RFF; 00019. | Muss; Muss; Muss. |  |
| SG6; RFF; 1153. | Z13; Prüfidentifikator; X; X; X. |  |
| SG6; RFF; 1154. | 25005; Ausgerollte Zählzeitdefinition; X. 25008; Ausgerollte Schaltzeitdefinition; X. 25009; Ausgerollte Leistungskurvendefinition; X. |  |
| Referenz auf Reklamation |  |  |  |
| SG6 |  | Soll [26]; Soll [26]; Soll [26]. | [26] sofern per ORDERS reklamiert |
| SG6; RFF; 00020. | Muss; Muss; Muss. |  |
| SG6; RFF; 1153. | AGI; Beantragungsnummer; X; X; X. |  |
| SG6; RFF; 1154. | Referenz, Identifikation; X [504]; X [504]; X [504]. | [504] Hinweis: Wert aus BGM+Z55 DE1004 der ORDERS mit der die Reklamation einer Definition erfolgt ist |
| Zählzeitdefinition |  |  |  |
| SG8 |  | Muss [510] ∧ [511] ∧ ([512] ⊻ [513]). | [510] Hinweis: Für jeden Zählzeitänderungszeitpunkt (SG8 DTM+Z33) ist diese Sementgruppe einmal anzugeben [511] Hinweis: Der Zählzeitänderungszeitpunkt (SG8 DTM+Z33) dieser SG8 darf in keiner anderen SG8 „Zählzeitdefinition“ wiederholt werden [512] Hinweis: Wenn der Code 303 im DE2379 des Zählzeitänderungszeitpunkt (SG8 DTM+Z33) genutzt wird, muss genau ein Wert im DE2380 des Zählzeitänderungszeitpunkt (SG8 DTM+Z33) identisch mit dem Wert aus DE2380 des Gültigkeitsbeginn der ausgerollten Definition (SG5 DTM+Z34) sein [513] Hinweis: Wenn der Code 401 im DE2379 des Zählzeitänderungszeitpunkt (SG8 DTM+Z33) genutzt wird, muss genau ein Wert = 0000 im DE2380 des Zählzeitänderungszeitpunkt (SG8 DTM+Z33) sein |
| SG8; SEQ; 00042. | Muss. |  |
| SG8; SEQ; 1229. | Z43; Ausgerollte Zählzeitdefinition; X. |  |
| Zählzeitänderungszeitpunkt |  |  |  |
| SG8 |  |  |  |
| SG8; DTM; 00043. | Muss. |  |
| SG8; DTM; 2005. | Z33; Zählzeitänderungszeitpunkt; X. |  |
| SG8; DTM; 2380. | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert; X ([931] [31] ∧ [32] ∧ [33]) ⊻ (([964] ∧ [965]) [34] ∧ [507]). | [31] Wenn im DE2379 dieses Segments der Code 303 vorhanden [32] Der Zeitpunkt in diesem DE muss ≥ dem Zeitpunkt aus dem DE2380 des Gültigkeitsbeginn der ausgerollten Definition (SG5 DTM+Z34) sein [33] Der Zeitpunkt in diesem DE muss ≤ dem Zeitpunkt aus dem DE2380 des Gültigkeitsende der ausgerollten Definition (SG5 DTM+Z35) sein [34] Wenn im DE2379 dieses Segments der Code 401 vorhanden [507] Hinweis: Es ist die Zeit nach der deutschen gesetzlichen Zeit anzugeben [931] Format: ZZZ = +00 [964] Format: HHMM ≥ 0000 [965] Format: HHMM ≤ 2359 |
| SG8; DTM; 2379. | 303; CCYYMMDDHHMMZZZ; X [9P0..1]. 401; HHMM; X [10P0..1]. |  |
| Zählendes Register |  |  |  |
| SG8 |  |  |  |
| SG8; RFF; 00044. | Muss. |  |
| SG8; RFF; 1153. | Z28; Code des zählenden Registers; X. |  |
| SG8; RFF; 1154. | Code des zählenden Registers; X. |  |
| Schaltzeitdefinition |  |  |  |
| SG8 |  | Muss [514] ∧ [515] ∧ ([516] ⊻ [517]). | [514] Hinweis: Für jeden Schaltzeitänderungszeitpunkt (SG8 DTM+Z44) ist diese Sementgruppe einmal anzugeben [515] Hinweis: Kein Schaltzeitänderungszeitpunkt (SG8 DTM+Z44) darf mehrfach vorkommen [516] Hinweis: Wenn der Code 303 im DE2379 des Schaltzeitänderungszeitpunkt (SG8 DTM+Z44) genutzt wird, muss genau ein Wert im DE2380 des Schaltzeitänderungszeitpunkt (SG8 DTM+Z44) identisch mit dem Wert aus DE2380 des Gültigkeitsbeginn der ausgerollten Definition (SG5 DTM+Z34) sein [517] Hinweis: Wenn der Code 401 im DE2379 des Schaltzeitänderungszeitpunkt (SG8 DTM+Z44) genutzt wird, muss genau ein Wert = 0000 im DE2380 des Schaltzeitänderungszeitpunkt (SG8 DTM+Z44) sein |
| SG8; SEQ; 00055. | Muss. |  |
| SG8; SEQ; 1229. | Z73; Ausgerollte Schaltzeitdefinition; X. |  |
| Schaltzeitänderungszeitpunkt |  |  |  |
| SG8 |  |  |  |
| SG8; DTM; 00056. | Muss. |  |
| SG8; DTM; 2005. | Z44; Schaltzeitänderungszeitpunkt; X. |  |
| SG8; DTM; 2380. | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert; X ([931] [31] ∧ [32] ∧ [33]) ⊻ (([964] ∧ [965] [34]) ∧ [507]). | [31] Wenn im DE2379 dieses Segments der Code 303 vorhanden [32] Der Zeitpunkt in diesem DE muss ≥ dem Zeitpunkt aus dem DE2380 des Gültigkeitsbeginn der ausgerollten Definition (SG5 DTM+Z34) sein [33] Der Zeitpunkt in diesem DE muss ≤ dem Zeitpunkt aus dem DE2380 des Gültigkeitsende der ausgerollten Definition (SG5 DTM+Z35) sein [34] Wenn im DE2379 dieses Segments der Code 401 vorhanden [507] Hinweis: Es ist die Zeit nach der deutschen gesetzlichen Zeit anzugeben [931] Format: ZZZ = +00 [964] Format: HHMM ≥ 0000 [965] Format: HHMM ≤ 2359 |
| SG8; DTM; 2379. | 303; CCYYMMDDHHMMZZZ; [9P0..1]. 401; HHMM; [10P0..1]. |  |
| Schalthandlung an der Lokation |  |  |  |
| SG9 |  | Muss. |  |
| SG9; CCI; 00060. | Muss. |  |
| SG9; CCI; 7059. | Z58; Schalthandlung; X. |  |
| SG9; CCI; 7037. | ZF4; Leistung an der Lokation an; X. ZF5; Leistung an der Lokation aus; X. |  |
| Leistungskurvendefinition |  |  |  |
| SG8 |  | Muss [518] ∧ [519] ∧ ([520] ⊻ [521]). | [518] Hinweis: Für jeden Leistungskurvenänderungszeitpunkt (SG8 DTM+Z45) ist diese Sementgruppe einmal anzugeben [519] Hinweis: Kein Leistungskurvenänderungszeitpunkt (SG8 DTM+Z45) darf mehrfach vorkommen [520] Hinweis: Wenn der Code 303 im DE2379 des Leistungskurvenänderungszeitpunkt (SG8 DTM+Z45) genutzt wird, muss genau ein Wert im DE2380 des Leistungskurvenänderungszeitpunkt (SG8 DTM+Z45) identisch mit dem Wert aus DE2380 des Gültigkeitsbeginn der ausgerollten Definition (SG5 DTM+Z34) sein [521] Hinweis: Wenn der Code 401 im DE2379 des Leistungskurvenänderungszeitpunkt (SG8 DTM+Z45) |
| SG8; SEQ; 00061. | Muss. |  |
| SG8; SEQ; 1229. | Z74; Ausgerollte Leistungskurvendefinition; X. |  |
| Leistungskurvenänderungszeitpunkt |  |  |  |
| SG8 |  |  |  |
| SG8; DTM; 00062. | Muss. |  |
| SG8; DTM; 2005. | Z45; Leistungskurvenänderungszeitpunkt; X. |  |
| SG8; DTM; 2380. | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert; X ([931] [31] ∧ [32] ∧ [33]) ⊻ (([964] ∧ [965] [34]) ∧ [507]). | [31] Wenn im DE2379 dieses Segments der Code 303 vorhanden [32] Der Zeitpunkt in diesem DE muss ≥ dem Zeitpunkt aus dem DE2380 des Gültigkeitsbeginn der ausgerollten Definition (SG5 DTM+Z34) sein [33] Der Zeitpunkt in diesem DE muss ≤ dem Zeitpunkt aus dem DE2380 des Gültigkeitsende der ausgerollten Definition (SG5 DTM+Z35) sein [34] Wenn im DE2379 dieses Segments der Code 401 vorhanden [507] Hinweis: Es ist die Zeit nach der deutschen gesetzlichen Zeit anzugeben [931] Format: ZZZ = +00 [964] Format: HHMM ≥ 0000 [965] Format: HHMM ≤ 2359 |
| SG8; DTM; 2379. | 303; CCYYMMDDHHMMZZZ; [9P0..1]. 401; HHMM; [10P0..1]. |  |
| oberer Schwellwert |  |  |  |
| SG11 |  | Muss. |  |
| SG11; QTY; 00066. | Muss. |  |
| SG11; QTY; 6063. | Z40; oberer Schwellwert; X. |  |
| SG11; QTY; 6060. | Mengenangabe in %; X [930] ∧ [963]. | [930] Format: max. 2 Nachkommastellen [963] Format: Möglicher Wert: ≤ 100 |
| SG11; QTY; 6411. | P1; Prozent; X. |  |
| Nachrichten-Endesegment |  |  |  |
| UNT; 00067. | Muss; Muss; Muss. |  |
| UNT; 0074. | Anzahl der Segmente in einer Nachricht; X; X; X. |  |
| UNT; 0062. | Nachrichten-Referenznummer; X; X; X. |  |

# Änderungshistorie

| Änd-ID |  | Ort |  | Änderungen |  | Grund der Anpassung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bisher | Neu |  |  |
| 10000 |  |  | Version 1.0 |  | Version 1.1 | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden Schreibfehler, Layout, Struktur etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt |
| 25859 | Alle Anwendungsfälle |  | An einigen Codes fehlt die Codebezeichnung. |  | An allen Codes ist die Codebezeichnung vorhanden. | An einigen Codes fehlte die Codebezeichnung, dieser Fehler wurde behoben. Inhaltliche Änderungen sind nicht vorhanden. | Genehmigt: Fehler (18.10. 2024) |
| 25357 | 4.1 Übermittlung einer Vielzahl von Berechnungsformeln in einem Vorgang |  | 4.1 Übermittlung einer Vielzahl von Berechnungsformeln in einem Vorgang Der NB kann in einem Vorgang eine Vielzahl von Zeitscheiben und somit mehrere Berechnungsformeln für eine Markt- bzw. Netzlokation übermitteln. Im Folgenden wird das zu verwendete Verfahren in der UTILTS erläutert. |  | 4.1 Übermittlung einer Vielzahl von Berechnungsformeln in einem Vorgang Der NB kann in einem Vorgang maximal 9 Zeitscheiben und somit die zeitliche Veränderung der Berechnungsformel für eine Markt- bzw. Netzlokation übermitteln. Im Folgenden wird, das in der UTILTS verwendete Verfahren erläutert. | Präzisierung auf 9 Zeitscheiben und redaktionelle Korrektur des Satzbaus. | Genehmigt: Fehler (13.12. 2024) |
| 25899 | 4.1.1 SG6 Verwendungszeitrau m der Daten |  | [...] Codes für den NB: • Z49 „Gültige Daten“ Die Berechnungsformel ist in dem beschriebenen Zeitraum prozessual zu verwenden • Z53 „Keine Daten“ Eine Berechnungsformel ist in dem beschriebenen Zeitraum für den Berechtigten (LF oder MSB) nicht vorhanden [...] |  | [...] Codes für den NB: • Z49 „Gültige Daten“ Die Berechnungsformel ist in dem beschriebenen Zeitraum prozessual zu verwenden • Z53 „Keine Daten“ Für LF und MSB als empfangende Berechtigte gilt: Es wird vom Verantwortlichen keine Berechnungsformel für den beschriebenen Zeitraum bereitgestellt, da keine Berechti-gung für den Empfänger während dieses Zeitraums vorliegt. [...] | Präzisierung der Aussagen zum Code Z53 und Angleichung zur UTILMD. | Genehmigt: Fehler (13.12. 2024) |
| 25358 | 4.1.1 SG6 Verwendungszeitrau |  | […] Beschreibung DE1156 „Zeitraum-ID“ |  | […] Beschreibung DE1156 „Zeitraum-ID“ | Der Verweis auf den Zeitraum erfolgt in den beiden SG8 | Genehmigt: Fehler (13.12. 2024) |
| Änd-ID |  | Ort |  | Änderungen |  | Grund der Anpassung | Status |
|  |  |  |  | Bisher | Neu |  |  |
|  | m der Daten |  | […] Die im selben Vorgang genannten Berechnungsformeln, die sich auf den spezifizierten Zeitraum beziehen, verweisen mittels der Zeitraum-ID auf diesen. Dabei erfolgt die Referenzierung im Kontext der Segmentgruppe SG8 „Energiemenge der Markt- bzw. Netzlokation“ über das DE1050 des jeweiligen SEQ-Segments. [...] |  | […] Die im selben Vorgang genannten Berechnungsformeln, die sich auf den spezifizierten Zeitraum beziehen, verweisen mittels der Zeitraum-ID auf diesen. Dabei erfolgt die Referenzierung im Kontext der Segmentgruppe SG8 „Energiemenge der Markt- bzw. Netzlokation“ und der SG 8 "Bestandteil des Rechenschritts" über das DE1154 im RFF- Segment "Referenz auf eine Zeitraum-ID" des jeweiligen SEQ-Segments. [...] | Ausprägungen "Energiemenge der Markt- bzw. Netzlokation" und "Bestandteil des Rechenschritts" einheitlich mittels der im DE1154 des RFF-Segments der jeweiligen SG8 angegebenen Zeitraum-ID. Das DE1050 im SEQ-Segment der SG8 "Bestandteil des Rechenschritts" wird weiterhin zur Angabe des Rechenschrittidentifikators genutzt. |  |
| 25359 | 4.1.1 SG6 Verwendungszeitrau m der Daten |  | [...] Beschreibung DTM+Z26 „Verwendung der Daten bis“ […] Das SG6 „Verwendungszeitraum der Daten“ mit dem jüngsten Zeitraum in einem Vorgang darf kein DTM+Z26 „Verwendung der Daten bis“ enthalten. |  | [...] Beschreibung DTM+Z26 „Verwendung der Daten bis“ […] Das SG6 „Verwendungszeitraum der Daten“ mit dem jüngsten Zeitraum in einem Vorgang darf kein DTM+Z26 „Verwendung der Daten bis“ enthalten. Damit wird ausgesagt, dass für den jüngste Zeitraum keinen Zeitpunkt existiert, zu dem dieser endet und sich somit dieser Zeitraum bis in die "Unendlichkeit" erstreckt. | Beschreibung, was die fachliche Bedeutung des Nichtnutzens von DTM+Z26 „Verwendung der Daten bis“ in der SG6 "Verwendungszeitraum der Daten" ist. Dies sollte klar sein, da aber alle anderen fachlichen Bedeutung der Inhalte der neuen SG6 "Verwendungszeitraum der Daten" ausführlich beschrieben sind, sollte auch diese beschrieben sein. | Genehmigt: Fehler (13.12. 2024) |
| 26971 | Anwendungsfall 25001 Berechnungsformel |  | Kopfzeile: Beschreibung: Berechnungsformel Kommunikation von: NB an MSB / LF Prüfidentifikator: 25001 |  | Kopfzeile: Beschreibung: Berechnungsformel Kommunikation von: NB an MSB / LF NBA an NBN Prüfidentifikator: 25001 | Aufnahme der Kommunikationsweges NBA an NBN aus der Anwendungshilfe "Marktprozesse Netzbetreiberwechsel Strom". | Genehmigt: Fehler (11.12. 2025) |
| 26185 | Kapitel 3 Übersicht |  | Pakete [4P], [5P], [6P], [7P], [8P], [9P], [10P] |  | Pakete [4P], [5P], [6P], [7P], [8P], [9P], [10P] | Einführung neuer Pakete (siehe | Genehmigt |
| Änd-ID |  | Ort |  | Änderungen |  | Grund der Anpassung | Status |
|  |  |  |  | Bisher | Neu |  |  |
|  | der Pakete in der UTILTS |  | nicht vorhanden |  | vorhanden | Änd-IDs 26181, 26182, 26183 und 26184). |  |
| 26238 | Kapitel 3 Übersicht der Pakete in der UTILTS |  | Paket [2P] Paketvoraussetzungen(en): [25] ⊻ [62] Bedingungen: [25] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF [62] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle MSB |  | Paket [2P] Paketvoraussetzungen(en): [25] ⊻ [62] ⊻ [63] Bedingungen: [25] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF [62] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle MSB [63] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle NB | Im Paket [2P] fehlte der Empfänger in der Rolle NB. Der NB ist der Empfänger einer Berechnungsformel im Prozess "Netzbetreiberwechsel". | Genehmigt: Fehler (27.03. 2026) |
| 26239 | Kapitel 3 Übersicht der Pakete in der UTILTS |  | Paket [3P] Paketvoraussetzungen(en): [25] Bedingungen: [25] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF |  | Paket [3P] Paketvoraussetzungen(en): [25] ⊻ [63] Bedingungen: [25] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF [63] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle NB | Im Paket [3P] fehlte der Empfänger in der Rolle NB. Der NB ist der Empfänger einer Berechnungsformel im Prozess "Netzbetreiberwechsel". | Genehmigt: Fehler (27.03. 2026) |
| 26970 | Anwendungsfälle 25004 Übermittlung Übersicht Zählzeitdefinitionen 25005 Übermittlung einer ausgerollten Zählzeitdefinition |  | CTA-Segment "Ansprechpartner" und COM- Segment "Kommunikationsverbindung" vorhanden |  | CTA-Segment "Ansprechpartner" und COM- Segment "Kommunikationsverbindung" nicht vorhanden | Umsetzung des Konsultationsergebnisses des Konzepts „zur Nutzung der Kontaktinformationen des Senders in den EDI@Energy Nachrichtentypen“ | Genehmigt |
| Änd-ID |  | Ort |  | Änderungen |  | Grund der Anpassung | Status |
|  |  |  |  | Bisher | Neu |  |  |
|  | 25006 Übermittlung Übersicht Schaltzeitdefinitione n 27007 Übermittlung Übersicht Leistungskurvendefin itionen 25008 Übermittlung einer ausgerollten Schaltzeitdefinition 25009 Übermittlung einer ausgerollten Leistungskurvendefin ition SG2 MP-ID Absender SG3 Kontaktinformatione n |  |  |  |  |  |  |
| 26180 | Anwendungsfälle 25001 Berechnungsformel 25010 Antwort auf Berechnungsformel SG2 MP-ID Absender SG3 |  | X (([939][53]) ∨ ([940][54])) ∧ [530] [53] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist [54] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist [530] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen |  | X (([939][53]) ⊻ ([940][54])) ∧ [530] [53] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist [54] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist [530] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen | Einbau des XODER Operator zur korrekten Abgrenzung der Bedingungen. | Genehmigt |
| Änd-ID |  | Ort |  | Änderungen |  | Grund der Anpassung | Status |
|  |  |  |  | Bisher | Neu |  |  |
|  | Kontaktinformatione n COM Kommunikationsverb indung DE3148 |  | @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen |  | @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen |  |  |
| 25898 | Anwendungsfall 25001 Berechnungsformel SG5 Vorgang STS Status der Berechnungsformel |  | STS Muss [2004] DE 9015: Z33 X DE4405: Z33 X [2P0..1] Z34 X [2P0..1] Z40 X [2P0..1] Z41 X [3P0..1] |  | STS Muss [2004] DE 9015: Z33 X DE4405: Z33 X [2P0..9] Z34 X [2P0..9] Z40 X [2P0..9] Z41 X [3P0..9] | Die Angabe der maximalen Wiederholbarkeit eines Codes wurde auf 9 geändert. Da jeder Code auch bis zu 9 Mal in einem Vorgang angegeben werden kann. | Genehmigt: Fehler (13.12. 2024) |
| 25351 | Anwendungsfall 25001 Berechnungsformel SG5 Vorgang SG8 Energiemenge der Markt- bzw. Netzlokation |  | SG8 Muss [2003] [2003] Segmentgruppe ist genau einmal für jede Zeitraum-ID aus dem DE1156 der SG6 RFF+Z49 (Verwendungszeitraum der Daten: "Gültige Daten") anzugeben |  | SG8 Muss [2006] [2006] Segmentgruppe ist mindestens einmal für jede Zeitraum-ID aus dem DE9013 der SG5 STS+Z23+Z33 (Berechnungsformel angefügt) anzugeben | Für die Berechnungsformel- Status ungleich Z33 "Berechnungsformel angefügt" darf die SG8 Energiemenge der Markt- bzw. Netzlokation nicht eröffnet werden. | Genehmigt: Fehler (13.12. 2024) |
| 25484 | Anwendungsfall 25001 Berechnungsformel SG5 Vorgang SG8 Energiemenge der Markt- bzw. Netzlokation |  | SG8 Muss [2003] [2003] Segmentgruppe ist genau einmal für jede Zeitraum-ID aus dem DE1156 der SG6 RFF+Z49 (Verwendungszeitraum der Daten: "Gültige Daten") anzugeben |  | SG8 Muss [2007] [2007] Segmentgruppe ist genau einmal für jede Zeitraum-ID aus dem DE9013 der SG5 STS+Z23+Z33 (Berechnungsformel angefügt) anzugeben | Für eine Marktlokation und einem Zeitraum kann für eine Marktlokation- bzw. einer Netzlokation genau nur eine Berechnungsformel existieren. (siehe auch Änd-ID 25351): In der Fehlerkorrektur vom 13. 12.2024 wurde bereits die | Genehmigt: Fehler (18.02. 2025) |
| Änd-ID |  | Ort |  | Änderungen |  | Grund der Anpassung | Status |
|  |  |  |  | Bisher | Neu |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stelle von [2003] auf [2006] geändert |  |
| 25360 | Anwendungsfall 25001 Berechnungsformel SG5 Vorgang SG8 Bestandteil des Rechenschritts RFF Referenz auf die ID einer Messlokation |  | RFF Muss [6] [6] Wenn das SG8 RFF+Z23 (Referenz auf Rechenschritt) in derselben SG8 SEQ+Z37 und der selben Zeitraum-ID nicht vorhanden |  | RFF Muss [6] [6] Wenn das SG8 RFF+Z23 (Referenz auf Rechenschritt) in derselben SG8 SEQ+Z37 nicht vorhanden | Die Ergänzung "und der selben Zeitraum-ID" ist immer erfüllt, weil das RFF+Z46 mit der Zeitraum-ID integraler Bestandteil der SG8 „Bestandteil des Rechenschritts“ ist, in der sich das RFF "Referenz auf die ID einer Messlokation" befindet, dessen Nutzung über die Bedingung 6 geregelt wird. Da dies zu Irritationen und ggf. Fehlinterpretationen führen kann, wird die alte, komplett ausreichende Formulierung der Bedingung 6 wieder verwendet mit der sichergestellt wird, dass in einer SG8 "Bestandteil des Rechenschritts" immer nur eines der beiden RFF-Segmente "Referenz auf die ID einer Messlokation" oder "Referenz auf einen Rechenschritt" verwendet wird. Außerdem passt diese Bedingung dann zu der unverändert gebliebenen Bedingung [5] "Wenn das SG8 RFF+Z19 (Referenz auf eine Messlokation) in derselben SG8 SEQ+Z37 nicht vorhanden". | Genehmigt: Fehler (13.12. 2024) |
| 26181 | Anwendungsfall |  | Z69 X [11] ⊻ [15] |  | Z69 X [4P0..1] | Umbau auf Pakete. | Genehmigt |
| Änd-ID |  | Ort |  | Änderungen |  | Grund der Anpassung | Status |
|  |  |  |  | Bisher | Neu |  |  |
|  | 25001 Berechnungsformel SG5 Vorgang SG8 Bestandteil des Rechenschritts SG9 Mathematischer Operator CAV Operator / Operation DE7111 |  | Z70 X [11] Z80 X [13] Z81 X [13] Z82 X [14] Z83 X [12] [11] Wenn in SG8 SEQ+Z37 SG9 CCI+++Z86 CAV+Z69/Z70 (Addition / Subtraktion) vorhanden, darf es in dem Vorgang beliebig viele weitere SG8 SEQ+Z37 mit identischem Rechenschrittidentifikator mit derselben Zeitraum-ID geben, die jedoch ausschließlich die Operatoren Z69/Z70 enthalten dürfen [12] Wenn in SG8 SEQ+Z37 SG9 CCI+++Z86 CAV+Z83 (Positivwert) vorhanden, darf es in dem Vorgang keine weitere SG8 SEQ+Z37 mit identischem Rechenschrittidentifikator und derselben Zeitraum-ID geben [13] Wenn in SG8 SEQ+Z37 SG9 CCI+++Z86 CAV+Z80/Z81 (Divisor / Dividend) vorhanden, muss in diesem Vorgang genau eine zweite SG8 SEQ+Z37 mit identischen Rechenschrittidentifikator und derselben Zeitraum-ID vorhanden sein, sodass das eine SG8 SEQ+Z37 den Operator Z80 (Divisor) und das andere SG8 SEQ+Z37 den Operator Z81 (Dividend) enthält [14] Wenn in SG8 SEQ+Z37 SG9 CCI+++Z86 CAV+Z82 (Faktor) vorhanden, darf es in dem Vorgang beliebig viele weitere SG8 SEQ+Z37 mit identischem Rechenschrittidentifikator und derselben Zeitraum-ID geben, die jedoch ausschließlich CAV+Z82 enthalten [15] Wenn in einem SG5 IDE+24 nur eine |  | Z70 X [5P0..1] Z80 X [6P0..1] Z81 X [6P0..1] Z82 X [7P0..1] Z83 X [8P0..1] |  |  |
| Änd-ID |  | Ort |  | Änderungen |  | Grund der Anpassung | Status |
|  |  |  |  | Bisher | Neu |  |  |
|  |  |  | SEQ+Z37 mit einer SG8 RFF+Z19 (Messlokation) und der selben Zeitraum-ID vorhanden ist |  |  |  |  |
| 26184 | Anwendungsfall 25005 Übermittlung einer ausgerollten Zählzeitdefinition SG5 Vorgang SG8 Zählzeitdefinition DTM Zählzeitänderungszei tpunkt DE2379 |  | 303 X [50] ∧ [528] 401 X [50] ∧ [527] [50] In jedem DE2379 dieses DTM-Segments innerhalb eines IDE+24 (Vorgangs) muss der gleiche Code angegeben werden [527] Hinweis: Dieser Code ist anzugeben, wenn es sich um eine einmalig zu übermittelnde Definition handelt [528] Hinweis: Dieser Code ist anzugeben, wenn es sich um eine jährlich zu übermittelnde Definition handelt |  | 303 X [9P0..1] 401 X [10P0..1] | Umbau auf Pakete. | Genehmigt |
| 26182 | Anwendungsfall 25008 Übermittlung einer ausgerollten Schaltzeitdefinition SG5 Vorgang SG8 Schaltzeitdefinition DTM Schaltzeitänderungsz eitpunkt DE2379 |  | 303 X [50] ∧ [528] 401 X [50] ∧ [527] [50] In jedem DE2379 dieses DTM-Segments innerhalb eines IDE+24 (Vorgangs) muss der gleiche Code angegeben werden [527] Hinweis: Dieser Code ist anzugeben, wenn es sich um eine einmalig zu übermittelnde Definition handelt [528] Hinweis: Dieser Code ist anzugeben, wenn es sich um eine jährlich zu übermittelnde Definition handelt |  | 303 X [9P0..1] 401 X [10P0..1] | Umbau auf Pakete. | Genehmigt |
| 26183 | Anwendungsfall 25009 Übermittlung einer ausgerollten Leistungskurvendisku ssion SG5 Vorgang SG8 |  | 303 X [50] ∧ [528] 401 X [50] ∧ [527] [50] In jedem DE2379 dieses DTM-Segments innerhalb eines IDE+24 (Vorgangs) muss der gleiche Code angegeben werden [527] Hinweis: Dieser Code ist anzugeben, wenn es sich um eine einmalig zu übermittelnde |  | 303 X [9P0..1] 401 X [10P0..1] | Umbau auf Pakete. | Genehmigt |
| Änd-ID |  | Ort |  | Änderungen |  | Grund der Anpassung | Status |
|  |  |  |  | Bisher | Neu |  |  |
|  | Leistungskurvendefin ition DTM Leistungskurvenände rungszeitpunkt DE2379 |  | Definition handelt [528] Hinweis: Dieser Code ist anzugeben, wenn es sich um eine jährlich zu übermittelnde Definition handelt |  |  |  |  |